中国重汽集团济南动力有限公司

新能源产品试验检测中心

试验家具采购项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年6月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

采购形式编号：ZBGL2026060396

二、招标内容及形式

1、招标内容：新能源产品试验检测中心试验家具采购

2、招标形式：公开招标

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

2、项目地点：济南市莱芜区莱城大道1188号

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 新能源产品试验检测中心试验家具采购项目 | 开口合同 | 货物全部到齐，经现场安装调试验收合格交付使用后，投标方提交金额为结算额90%的发票，经招标方依照财务制度审核无误后支付，结算额的10%作为质保金，待质保期结束后无息支付 | 90%/10% |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金为100万元（含）及以上人民币（或等值其他货币）；经营范围满足招标人需求；满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常,并提供完税证明

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）拟投标人应提供企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

（9）本项目不接受联合体投标。

（10）无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议（若线上参会，需视频端展示），否则视为投标无效；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议（若线上参会，需视频端展示），否则视为投标无效；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议（若线上参会，需视频端展示），否则视为投标无效。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

- 所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供2万元的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受电汇。

(二) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

⑤采购文件规定的其他情形；

⑥供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面及邮件答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场参加投标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频参加投标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业信用证明材料（征信报告）；

8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)企业最近半年的完税证明；

10)保密承诺函（附件3）；

11)企业近三年同类项目业绩证明；

12)投标保证金缴纳凭证。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

- 2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6）投标产品技术支持材料；

7）质量承诺函（附件6）；

8）项目实施整体思路，详细阐述项目建设目标、实现思路和关键内容的理解；

9）投标人需提交的其它资料。

10）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；商务标文件外单独封装1份

2）投标报价明细表（附件8）；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

8、投标文件格式

详见附件格式1—11。

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年 6 月30 日（周二）

（2）应标截止时间：2026年 1月 6日（周一）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026年1月13日（周一）9:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2026年1月11日（周六）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年1月11日（周六）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：沈晓峰

电    话：19861850501

邮    箱：shenxiaofeng@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间及开标地点

济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦，具体会议室待开标前一天另行通知；

2026年 1月 13日（周一）上午9：00，若有变动另行通知。

8、开标方式

如选择到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如选择线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦8#试验室308会议室

六、评标规则

1、评标

本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择价格合理、综合评分最高确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：经资质审查通过后，进行开唱标工作，并统一报价要求

- 技术标与商务标分别开标，先开技术标，按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），推荐至少 3 家投标人进入商务标；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；

本评标规则后附具体技术标评分标准。

- 技术标评分不带入商务标，商务标专家组与技术入围的有效投标人在其开标报价的基础上开展至少 3 轮商务谈判，确定推荐中标人。原则上按照评标合理最低价选择中标人；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：本项目采用综合评标法（技术标40%，商务标60%）确定中标方。

1、本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

2、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定推荐中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（9）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，本项目将废标，投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（1）符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足 3 家的以及技术入围投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（4）投标人报价均超过采购预算的；

（5）因重大变故、采购任务取消的

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面及邮件答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：**项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

| 名称 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应满足标书第三章第三节所述的各产品的材质及工艺要求 |  |  |
| 2 | 应满足标书第三章第三节所述的结构和尺寸要求 |  |  |
| 3 | 应满足标书第三章第三节所述的性能及安全要求 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

| 新能源产品试验检测中心试验家具采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （元） | 不含税价 （元） | 税率 | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | 新能源产品试验检测中心试验家具采购项目 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 计划采购数量 | 未税单价 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 2000✕1000✕2350 | 件 | 2 |  |  |  |
| 2 | PP药品柜 | 900✕450✕1800 | 件 | 4 |  |  |  |
| 3 | PP通风药品柜 | 900✕450✕1800 | 件 | 4 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢小推车 | 800✕450✕900 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | PP万向排气罩 | / | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 原子吸收罩 | / | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 紧急沐浴洗眼器 | KC4不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 带吊柜全钢结构边台 | 3000✕750✕850 | 件 | 2 |  |  |  |
| 9 | 带吊柜全钢结构边台 | 2000✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 10 | 带吊柜全钢结构边台 | 6500✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 11 | 带水柜全钢结构边台 | 1500✕750✕850（总长） | 件 | 1 |  |  |  |
| 12 | 带水柜全钢结构边台 | 1800✕750✕850（总长） | 件 | 1 |  |  |  |
| 13 | 全钢结构边台 | 1500✕750✕850 | 件 | 10 |  |  |  |
| 14 | 全钢结构边台 | 2000✕750✕850 | 件 | 2 |  |  |  |
| 15 | 全钢结构边台 | 3500✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 16 | 全钢结构边台 | 3800✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 17 | 全钢结构边台 | 4500✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 18 | 全钢结构边台 | 6000✕750✕850 | 件 | 2 |  |  |  |
| 19 | 全钢结构边台 | 6500✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全钢结构边台 | 7000✕750✕850 | 件 | 2 |  |  |  |
| 21 | 全钢结构边台 | 8000✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 22 | 全钢结构边台 | 2000✕1000✕850 | 件 | 2 |  |  |  |
| 23 | 全钢结构边台 | 2000✕600✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 24 | 全钢结构边台 | 2500✕1000✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 25 | 全钢结构边台 | 2800✕1000✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 26 | 全钢结构边台 | 4200✕1000✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 27 | 口字型钢工作台（放电脑用） | 1500✕750✕850 | 件 | 5 |  |  |  |
| 28 | 口字型钢工作台（放电脑用） | 2000✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 29 | 全钢结构中央台 | 1000✕1500✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 30 | 全钢结构中央台 | 2500✕1500✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 31 | 全钢天平台 | 900✕600✕850 | 件 | 7 |  |  |  |
| 32 | 全钢高温台 | 1000✕800✕600 | 件 | 6 |  |  |  |
| 33 | 全钢水柜 | 1000✕750✕850 | 件 | 1 |  |  |  |
| 34 | 移动岛台式工作台 | 1200✕600✕750 | 件 | 7 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 | 货物到齐后，经现场安装调试验收合格交付使用后，投标方提交金额为结算额90%的发票，经招标方依照财务制度审核无误后支付，结算额的10%作为质保金，待质保期结束后无息支付，付款比例90%/10% |  |  |
| 供货要求 | 1.自合同签订生效之日后，合同期内接甲方通知后40个日历日内供货到指定地点。 2.接续15个日历日之内安装调试完毕。 3.终验收在30个日历日之内完成。 4.本次采购项目多批次供货。 |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件13 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注册注意事项：

- E采通注册时的所有信息，除个别非关键信息或实在是本公司没有的，其他信息必填，尤其是财务数据等重要信息，不填审核无法通过。

- 注册时供应商属性请选择非生产供方，管理单位选择直管单位，意向配套单位选择直管单位。

- 供货类别请选择：办公设施。

- 4.详细注册流程及注意事项，请在注册在登录界面下载供应商用户手册参考

### 附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件15技术标评分标准

技术标评分表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 项目实施整体思路 | 20 | 对项目的总体实施思路进行阐述，详细阐述项目建设目标、实现思路和关键内容的理解。为保证项目完成，对本项目的认识，从采购、供货、安装、调试、验收的实施方案。 优秀得15-20分； 符合得10-15分； 基本满足得0-10分。 |
|  | 2 | 投标方案吻合程度 | 30 | - 整体的投标方案与招标方需求的吻合程度，包括方案的全面性、合理性、匹配性、可行性、先进性、经济性。 优秀得20-30分； 符合得10-20分； 基本满足得0-10分。 |
|  | 3 | 项目进度保证措施 | 20 | 为完成本项目，制定合理的进度计划，从试验家具采购、组装、供货、安装等方面，在保证质量的前提下详细说明控制进度的保证措施。 优秀得15-20分； 符合得10-15分； 基本满足得0-10分。 |
|  | 4 | 质保期及 售后服务 | 20 | 根据投标文件中关于质保期及售后服务部分的表述，应包含详细的售后服务保障措施，售后服务体系，项目所在地的服务力量等，按照上述综合表述内容酌情得0-20分，技术标书中未体现此内容不得分。 |
|  | 5 | 业绩 | 10 | 投标人每有一项招标文件要求的业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件扫描件及验收报告原件扫描件,否则不得分) |

注：

1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。

2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分80分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。

第二章  采购货物概况

- 使用环境

一、项目名称：新能源产品试验检测中心试验家具采购项目

二、建设地点：济南市莱芜区莱城大道1188号

三、使用地点：济南市莱芜区莱城大道1188号

四、工作制度：全年工作 365  天、年时基数 8760  小时

五、使用地点区域自然环境：

- 海拔高度：1000m以下

- 环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～42℃。

- 相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

- 地震设防烈度：七度。

六、能源环境：

- 电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

- 给水：市政自来水。

- 供货内容概况

一、货物名称：试验家具

新能源产品试验检测中心试验家具采购项目是为莱芜园区新建试验室园区采购各类试验家具，包括通风橱、药品柜、全钢结构边台、中央台、高温台、天平台等，本项目包含采购、运输、安装、调试、验收等服务的全过程。

- 货物/服务数量：一宗

三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 规格（长宽高mm） | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 2000✕1000✕2350 | 件 | 2 |
| 2 | PP药品柜 | 900✕450✕1800 | 件 | 4 |
| 3 | PP通风药品柜 | 900✕450✕1800 | 件 | 4 |
| 4 | 不锈钢小推车 | 800✕450✕900 | 个 | 4 |
| 5 | PP万向排气罩 | / | 套 | 10 |
| 6 | 原子吸收罩 | / | 套 | 7 |
| 7 | 紧急沐浴洗眼器 | KC4不锈钢 | 套 | 2 |
| 8 | 带吊柜全钢结构边台 | 3000✕750✕850 | 件 | 2 |
| 9 | 带吊柜全钢结构边台 | 2000✕750✕850 | 件 | 1 |
| 10 | 带吊柜全钢结构边台 | 6500✕750✕850 | 件 | 1 |
| 11 | 带水柜全钢结构边台 | 1500✕750✕850（总长） | 件 | 1 |
| 12 | 带水柜全钢结构边台 | 1800✕750✕850（总长） | 件 | 1 |
| 13 | 全钢结构边台 | 1500✕750✕850 | 件 | 10 |
| 14 | 全钢结构边台 | 2000✕750✕850 | 件 | 2 |
| 15 | 全钢结构边台 | 3500✕750✕850 | 件 | 1 |
| 16 | 全钢结构边台 | 3800✕750✕850 | 件 | 1 |
| 17 | 全钢结构边台 | 4500✕750✕850 | 件 | 1 |
| 18 | 全钢结构边台 | 6000✕750✕850 | 件 | 2 |
| 19 | 全钢结构边台 | 6500✕750✕850 | 件 | 1 |
| 20 | 全钢结构边台 | 7000✕750✕850 | 件 | 2 |
| 21 | 全钢结构边台 | 8000✕750✕850 | 件 | 1 |
| 22 | 全钢结构边台 | 2000✕1000✕850 | 件 | 2 |
| 23 | 全钢结构边台 | 2000✕600✕850 | 件 | 1 |
| 24 | 全钢结构边台 | 2500✕1000✕850 | 件 | 1 |
| 25 | 全钢结构边台 | 2800✕1000✕850 | 件 | 1 |
| 26 | 全钢结构边台 | 4200✕1000✕850 | 件 | 1 |
| 27 | 口字型钢工作台（放电脑用） | 1500✕750✕850 | 件 | 5 |
| 28 | 口字型钢工作台（放电脑用） | 2000✕750✕850 | 件 | 1 |
| 29 | 全钢结构中央台 | 1000✕1500✕850 | 件 | 1 |
| 30 | 全钢结构中央台 | 2500✕1500✕850 | 件 | 1 |
| 31 | 全钢天平台 | 900✕600✕850 | 件 | 7 |
| 32 | 全钢高温台 | 1000✕800✕600 | 件 | 6 |
| 33 | 全钢水柜 | 1000✕750✕850 | 件 | 1 |
| 34 | 移动岛台式工作台 | 1200✕600✕750 | 件 | 7 |

- 第三章   技术要求

- 特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标方应根据招标试验家具的具体要求，提出对厂房、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期高于本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

- 基本要求

1.投标方需具备丰富的试验家具采购、安装等服务经验，公司注册资金不低于100万人民币，并提供至少3例三年内类似服务项目案例。

2.投标方所供的各类试验家具等，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

3.投标方所供各类试验家具等涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

4.投标方负责本项目所需试验家具的采购、运输、安装、调试、验收等全过程工作。

5.投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

6.投标方应在招标方规定的日期内完成包括采购、运输、安装、调试等的全部工作。

7.投标方应根据招标方要求进行桌面开孔及桌插、过线盒的安装工作。

8.投标方应对招标方采购所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

9.本次新能源产品试验检测中心试验家具采购项目采用据实结算的方式。

10.投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性。

11.投标方应保证所供货物为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物，并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物。

12.供货期对本项目是非常重要的评价指标，投标方需严格遵守，供货期需要明确至自然天数，供货期起点为合同签订的日期算起。

- 技术要求

- 1、PP药品柜/PP通风药品柜

1.1材质及工艺要求

    - 柜体板材：采用全新食品级瓷白色聚丙烯（PP）板材，无回收料、无杂质、无异味；侧板、顶板、底板板材厚度≥8mm，层板厚度≥6mm。

    - 焊接工艺：采用同质PP焊条热熔无缝焊接，焊缝平整牢固、无虚焊、无气孔、无开裂，整体结构强度高，长期使用不变形、不开裂。

    - 门板配置：上部为对开钢化玻璃门，玻璃厚度≥5mm，透明可视，便于观察内部药品；下部为对开PP实门，门板平整，关闭后密封性能良好。

    - 五金配件：铰链、拉手、门锁均采用同材质PP防腐配件，杜绝金属件锈蚀问题，启闭灵活，经久耐用。

1.2结构与尺寸要求

1.2.1 外形尺寸：标准尺寸900mm（长）×450mm（宽）×1800mm（高），允许±20mm公差，可根据采购人场地进行非标调整。

1.2.2内部结构：配备可调节PP层板，层板调节间距≤85mm，层板四周设置高度≥20mm挡液边，防止试剂倾倒渗漏；单层均布承重≥50kg。

1.2.3通风系统：柜体顶部预留Φ100mm标准排风接口，门板设置回风槽，可直接接入实验室集中排风系统，保障柜内气体流通。设备与主管之间的支管由投标方提供并安装。

1.2.4防漏结构：柜体底部设置一体成型防泄漏托盘，托盘有效容积不小于柜体内部容积的25%，可承接泄漏试剂，防止污染扩散。

1.2.5安全锁具：配置双人双锁防腐锁具，上下柜门独立管控，满足危化品双人管理要求，锁具开启顺畅、锁闭可靠。

1.3性能及安全要求

- 3.1耐腐蚀性能：柜体可长期存放盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等强腐蚀性试剂，常温下无溶胀、开裂、变色现象。

- 1.3.2 适用环境：可在温度0～60℃、常规实验室湿度环境下稳定使用，具备良好抗老化性能。

- 1.3.3标识要求：柜门外侧粘贴清晰规范的GHS化学品警示标识、存储类别标识，标识耐摩擦、不脱落。

- 2、通风橱

2.1材质及工艺要求

2.1.1.柜体外壳、通风内腔、导流板、储物柜门、置物层板全部采用≥8mm全新原生瓷白PP聚丙烯板，严禁使用回收再生板材。

2.1.2 柜体拼接采用同质PP焊条全自动热熔满焊工艺，内腔焊缝打磨平整无凸起，无积废液死角；内腔禁止金属螺丝、铆钉穿透固定。

2.1.3 柜门合页、拉手、门锁、层板卡扣全部为一体注塑PP防腐材质，不得使用铁质、普通不锈钢五金件。

2.1.4 升降视窗框架全包PP防腐封边，配重钢丝绳外层包裹防腐胶套，滑轮为PP静音防腐轮。

2.1.5操作台面采用≥12mm一体成型PP台面，耐氢氟酸、浓硝酸、强碱腐蚀；台面一体成型5mm加高防溢挡水边，防止液体外溢。

2.1.6水路、气路配件采用PP/PTFE四氟材质，适配强腐蚀试剂操作环境。

2.1.7上下单元分体密封拼接，接缝处装配防腐密封胶条，避免腐蚀气体渗漏；内部电路全部隐藏布线，线路通道与操作内腔物理隔离，预留密封防腐检修口。

2.2结构和尺寸要求

2.2.1.外形尺寸：标准尺寸长2000mm×宽1000mm×高2350mm，允许±20mm公差，可根据采购人场地进行非标调整。结构样式为上部通风操作区+下部四门封闭式PP储物柜体。

2.2.2.顶部一体成型静压集气箱，标配Φ250mm标准圆形排风接口，可直接对接PP防腐风管、防腐离心风机。设备与主管之间的支管由投标方提供并安装。

2.2.3.前视窗采用5mm钢化安全玻璃，无段平衡配重升降，最大开启高度≥750mm，可在任意高度稳定悬停。

2.2.4 通风内腔配置双层可拆卸PP导流板，内置1层可调高度PP置物层板；静压箱顶部设均衡散流百叶，保证内部气流均匀。

2.2.5下部为四门独立密封储物柜，柜内配可调PP分层板；双侧立柱集成一体化数显控制面板、2组IP54防水防溅五孔插座、气体考克预留安装位。

2.2.6升降玻璃配备上下缓冲防撞限位，内置钢丝绳断裂防坠落保护结构。

2.2.7储物柜门配置双人双锁，满足危化试剂管控规范；柜体底部预留防潮离地间隙，避免地面积液侵蚀。

2.2.8台面可配套PP防腐水槽、单联防腐水龙头（按需配置）。

2.3性能及安全要求

2.3.1通风性能：视窗开启500mm标准操作高度，内腔平均面风速稳定0.4~0.6m/s，风速不均匀度≤15%；投标文件须附CMA第三方通风风速检测报告，现场烟雾测试无废气外溢、无气体倒灌。

2.3.2 整机电气配备独立漏电保护装置，柜体可靠接地；内腔照明为防爆防腐LED灯，无电火花产生风险。

2.3.3整机无外露铁质金属构件，所有接触酸碱蒸汽、废液的零部件均为耐强腐蚀PP/四氟材质，可长期操作氢氟酸、浓硝酸、强碱、强氧化剂。

2.3.4电控系统：一体化液晶控制面板，实时显示面风速、风机运行状态、内腔照明；具备风速过低声光报警、一键紧急强排风功能。

2.3.5排风系统可适配24小时不间断持续运行，可选配电动变风量风阀，随视窗升降自动调节排风量，稳定维持安全风速，要求面风速传感器采用优质品牌，质保2年。

2.3.6台面整体防渗漏，洒落液体可汇集导流，不会渗入下部储物柜体。

2.3.7电路区域与腐蚀气体操作区完全隔离，线路做绝缘防腐包裹处理，杜绝酸碱蒸汽腐蚀线路造成短路故障。

2.3.8整机连续72小时满负荷运行无板材变形、焊缝开裂、五金卡顿等故障。

- 不锈钢小推车

- 3.1材质与工艺要求

- 3.1.1主体材质：304不锈钢，板厚≥1.0mm；管材φ25mm、壁厚≥1.2mm；耐酸碱、耐腐蚀、易清洁。

- 3.1.2工艺：整体满焊、打磨抛光、无毛刺、无锐角；表面拉丝处理、不留卫生死角。

- 3.1.3层板边缘≥50mm加高护栏，防物品滑落。

- 3.1.4扶手一体弯折成型、焊接牢固。

- 3.2结构与尺寸要求

- 3.2.1外形尺寸800×450×900mm；双层结构。

- 3.2.2脚轮：4寸TPR静音万向轮，2个万向、2个带刹车；360°转向、静音耐磨、防缠绕。

- 3.2.3 单层承重≥40kg，总承重≥80kg，底部加强筋防变形。

- 3.3性能与安全要求

- 3.3.1 移动顺滑、静音、无卡顿；刹车可靠、定位稳固。

- 3.3.2 耐酸碱、耐腐蚀、易擦拭消毒；无锈蚀、无脱落。

- 3.3.3 整体结构稳固、无晃动、焊接牢固。

- PP万向排气罩/原子吸收罩

4.1 PP万向排气罩（三节万向抽气罩）

4.1.1材质及工艺要求

1）关节、管道、集气罩、吊顶底座全部采用全新原生PP聚丙烯材质，耐酸碱、有机溶剂腐蚀，禁止回收料。

2）旋转关节内置硅胶密封垫圈，锁紧旋钮为防腐PP材质，长期使用不漏气、不打滑。

3）管道一体挤出成型，无拼接缝隙，内壁光滑无积尘死角。

4）外观配色：主管白色，关节锁紧件、集气罩为红色，注塑成型无毛刺。

5）有密封件采用耐老化硅橡胶，适配实验室酸碱蒸汽环境，不易硬化开裂。

4.1.2结构和尺寸要求

1）三节可旋转伸缩结构，总拉伸长度≥1500mm，可360°任意旋转、定位悬停，无回弹偏移。

2）吊顶圆形底座外径≥180mm，顶部标准Φ110mm排风接口，适配PP通风管道。设备与主管之间的支管由投标方提供并安装。

3）底部集气罩口径≥320mm，碗型集气结构，聚拢废气效果好。

4）关节内置阻尼锁紧结构，单手即可调节角度、高度，调节后稳定不晃动。

5）吊顶底座预留膨胀螺丝安装孔，适配实验室吊顶/顶板安装。

4.1.3性能及安全要求

1）气流密闭性：任意角度调节后，关节缝隙无废气泄漏，负压工况无倒灌。

2）耐腐性能：可长期耐受浓酸、弱碱、有机试剂挥发气体，不老化变形、不开裂。

3）管道内壁光滑，风阻小，配套排风系统后无明显气流噪音。

4）整体无金属外露件，杜绝酸碱蒸汽腐蚀生锈风险，易擦拭清洁消毒。

5）承重稳定，完全伸展无下垂变形，使用寿命≥5年。

4.2 原子吸收罩

4.2.1 材质及工艺要求

1)主管、集气方罩、法兰底座全部采用304不锈钢板材，板厚≥1.5mm；禁止201不锈钢。

2)整体氩弧焊满焊，焊缝精细打磨拉丝抛光，无毛刺、无焊渣、无卫生死角。

3)调节锁紧卡扣为304不锈钢材质，配套防腐锁紧螺栓。

4)表面拉丝防锈处理，耐轻微酸碱、耐高温，适配原子吸收仪、马弗炉高温废气抽取。

5)顶部法兰一体折弯成型，平整不变形，密封贴合风管无漏风。

4.2.2 结构和尺寸要求

1）直管高度600mm-1000mm，顶部带侧风口

2）底部集气方罩上口尺寸≥300×300mm，下口加宽聚拢结构，带风量调节拨片。

3）顶部方形法兰底座≥125×125mm，预留4处安装固定孔，标准Φ110mm排风主管。设备与主管之间的支管由投标方提供并安装。

4）直管可上下伸缩调节，调节范围≥300mm，锁紧卡扣固定高度不滑落。

5）集气罩内置手动调风阀，可自由调节风量大小，适配不同设备废气量。

4.2.3 性能及安全要求

1）耐高温：可长期耐受200℃以内高温废气，板材不变形、焊缝不开裂。

2）密闭性能：伸缩调节段、调风阀缝隙无漏气，负压运行无气体外溢。

3）不锈钢一体成型结构，承重稳定，无共振噪音。

4）表面抗油污、耐高温，清水+中性试剂即可擦拭清洁。

5）适配原子吸收分光光度计、石墨炉、电热设备、小型加热炉废气收集。

- 紧急沐浴洗眼器

5.1材质及工艺要求

5.1.1 主体管路、喷淋头、洗眼盆、底座全部采用304不锈钢材质，管材壁厚≥1.2mm；黄色防腐款表层为环氧树脂静电喷涂，底层不锈钢基材为304，严禁201不锈钢。主体颜色由招标方指定。

5.1.2焊接工艺：管路无缝一体成型，焊缝满焊抛光，无锈蚀缝隙；喷涂款涂层均匀无脱落、无针孔，耐酸碱溶剂腐蚀。

5.1.3洗眼喷头内置医用食品级硅胶缓压滤水膜，无尖锐棱角，出水柔和不冲击眼球。

5.1.4开关拉绳、操作阀门为304不锈钢材质，阀体内芯耐腐蚀PTFE四氟密封垫，长期使用不漏水、不卡滞。

5.1.5 带防尘翻盖款洗眼盆配同材质翻盖，闲置时隔绝粉尘、酸碱蒸汽污染；配套黄色警示标识牌，耐水耐腐不褪色。

5.1.6 底部排水底座一体冲压成型，带漏水格栅，避免积水浸泡设备底座。

5.2结构和尺寸要求

5.2.1整体立式一体化结构，上部紧急喷淋系统+中部复合洗眼系统，落地法兰底座固定安装。

5.2.2喷淋伞盖直径≥300mm，喷淋出水覆盖范围满足全身冲洗；洗眼盆口径≥250mm，双喷头同步出水。

5.2.3 喷淋开关为下拉三角拉环，洗眼开关为脚踏/手推一体式阀门，可单独启动洗眼、同步启动全身喷淋。

5.2.4管路高度适配：喷淋出水口离地高度2000mm-2300mm，洗眼盆离地高度1000mm-1100mm，符合GB 15057-2017标准人体操作高度。

5.2.5底座预留4处膨胀螺栓安装孔，适配混凝土地面固定；管路预留DN15进水接口，标准自来水供水适配。

5.3性能及安全要求

5.3.1出水性能：常压0.2-0.4MPa供水工况下，喷淋流量≥76L/min，双洗眼喷头总流量≥12L/min，持续稳定供水无断流。

5.3.2安全防护：喷淋水呈伞状均匀扩散，洗眼水流柔和缓冲，无高压冲击损伤眼部；阀门开启响应时间≤1秒，关闭无滴漏。

5.3.3 耐腐性能：可长期耐受实验室酸碱、有机试剂挥发侵蚀，不锈钢款防锈，喷涂款涂层无起皮开裂。

5.3.4执行标准：产品符合《GB 15057-2017化工企业洗眼器和冲淋设备》国家标准，投标须提供检测报告。

5.3.5无尖锐金属边角，所有接触人体部件做圆弧钝化处理，避免划伤。连续运行稳定性：持续出水30分钟无管路变形、阀门渗漏、喷头堵塞现象。

- 全钢结构边台/带吊柜全钢结构边台/带水柜全钢结构边台/全钢结构中央台

6.1材质及工艺要求

6.1.1柜体、抽屉、门板、支撑立柱、背板全部采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，禁止铁皮、薄料钢板；钢板表面经磷化、酸洗、静电环氧树脂高温喷涂处理，耐酸碱、有机溶剂腐蚀。颜色由招标方指定。

6.1.2焊接工艺：框架整体二氧化碳满焊，焊口打磨平整无毛刺；所有板材折边≥20mm，双层加强折弯，承重不变形。

6.1.3五金配件：铰链、导轨、锁具全部采用304不锈钢防腐材质；铰链承重≥80kg，导轨为三节静音防脱导轨，单抽屉承重≥40kg。

6.1.4喷涂工艺：环氧树脂粉末高温固化喷涂，膜厚≥70μm，涂层附着力一级，耐刮擦、不脱落、不粉化。

6.1.5地脚：配304不锈钢可调支撑脚，调节高度0~50mm，底部橡胶防滑减震垫，适配地面高低落差。

6.1.6封边、开孔：所有金属开孔处加装防腐橡胶保护圈，无锋利金属切面，防止线缆、人员划伤。

6.2结构和尺寸要求

6.2.1外形尺寸根据现场要求定制，可分段拼接；整体落地全钢柜体结构，无木质、塑料承重构件。

6.2.2台面标配实芯理化板，厚度≥12.7mm；台面下沿加厚金属支撑龙骨，防止台面塌陷。

6.2.3柜体布局标准：边台合理配置对开门储物柜和试剂抽屉，柜体内部配可调式全钢层板，层板承重≥50kg/层。

6.2.4水电配套结构：柜体后方预留通长走线槽，可预埋给排水管路、电路插座；台面合理配置五孔国标插座。

6.2.5拼接结构：多台组合时配专用金属连接锁扣，拼接缝隙≤1mm，整体平整无高低差。

6.3性能及安全要求

6.3.1承重性能：台面均布荷载≥350kg，层板均布荷载≥50kg，长期放置仪器无弯曲变形。

6.3.2防腐性能：整体通过酸碱盐雾测试，480小时无生锈、涂层鼓包脱落现象，适配化学实验室环境。

6.3.3安全防护：柜体、门板所有边角圆弧R≥3mm钝化处理，无尖锐棱角；柜门配备安全限位，开启角度≤90°防磕碰。

6.3.4静音性能：抽屉推拉顺滑无卡顿、无异响；柜门闭合带缓冲减震，撞击噪音≤45分贝。

6.3.5防水防渗：柜体顶部配防水翻边，台面废液不会渗入柜体内部；背板预留通风散潮孔，避免试剂蒸汽积聚腐蚀柜体。

6.3.6阻燃性能：金属基材不可燃，环氧树脂涂层具备阻燃特性，满足实验室防火规范。

6.4配套吊柜要求

6.4.1可多段拼接，匹配全钢结构边台长度和宽度；悬挂式壁挂安装结构。

6.4.2悬挂承重：吊柜满载无变形、无下坠，支架无弯曲脱落风险。

6.4.3防腐性能：整机480小时中性盐雾测试无锈点、涂层不起皮、不开裂，适配化学实验室酸碱环境。

6.4.4玻璃安全：钢化玻璃符合3C标准，破碎后呈颗粒状无尖锐碎片，无飞溅伤人风险。

- 口字型钢工作台（放电脑用）

7.1材质及工艺要求

7.1. 1支撑框架：采用加厚优质矩形钢管口字型一体框架，钢管壁厚≥1.2mm，整体酸洗磷化后静电环氧树脂高温喷涂，禁止薄铁皮、普通管材。

7.1.2框架所有焊缝满焊打磨平整，边角全部R3圆弧钝化，无尖锐棱角，避免磕碰划伤。

7.1.3台面：≥12.7mm实芯理化板，一体成型5mm高四周防溢挡水边，耐酸碱、有机溶剂、高温灼烧，板材提供原厂检测报告。

7.1.4活动柜柜体、门板、抽屉板材≥1.0mm冷轧钢板，全套防腐喷涂，无锈蚀隐患。

7.1.5活动柜底部配备4寸TPR静音万向脚轮，2轮带刹车，移动顺滑、定位牢固，脚轮支架为加厚钢板。

7.1.6五金件：活动柜采用304不锈钢三节静音防脱导轨、缓冲铰链、防腐安全锁，禁止铁质易生锈配件。

7.1.7喷涂工艺：环氧粉末涂层厚度≥70μm，附着力一级，耐刮擦、480小时中性盐雾测试无起皮、锈点。

7.2结构和尺寸要求

7.2.1 基础外形尺寸：长1500mm×宽750mm×总高850mm和长1500mm×宽750mm×总高850mm，采用一体式口字型落地钢框架结构。

7.2.2台面完整平铺覆盖框架，底部加装横向加强承重龙骨，无悬空塌陷区域。

7.2.3 配套独立可移动活动储物柜，结构为上抽屉+下对开门布局，内部设可调全钢层板；活动柜可自由推入台架下方收纳、拉出单独使用。

7.2.4框架底部配备可调防滑支撑脚垫，调节范围0~50mm，适配地面高低落差；可按需加装脚轮。

7.2.5口字型框架两侧预留通透空间，方便人员腿部活动，无封闭遮挡。

7.2.6活动柜抽屉、柜门闭合贴合紧密，无明显缝隙，可加装安全锁管控实验耗材、试剂。

7.2.7多台拼接可配专用连接卡扣，拼接缝隙≤1mm，整体台面平整无高低差。

7.3性能及安全要求

7.3.1 承重性能：台面均布静荷载≥250kg，口字型框架长期承重无弯曲、变形、焊缝开裂。

7.3.2 防腐性能：框架、活动柜整体可耐受实验室常规酸碱、有机试剂泼溅，涂层不脱落、板材不生锈。

7.3.3台面安全：实芯理化板阻燃、防水防渗，洒落液体不会渗透腐蚀下方钢架。

7.3.4移动性能：活动柜脚轮推拉静音无卡顿，刹车锁止稳定，满载后无滑动偏移。

7.3.5静音性能：抽屉推拉、柜门闭合无撞击异响，缓冲结构降低噪音。

7.3.6防火安全：钢框架不可燃，理化板台面阻燃，符合实验室消防安全要求。

7.3.7清洁维护：表面光滑致密，清水、中性清洁剂即可擦拭，无藏污死角。

7.3.8水电配套结构：台面合理配置五孔国标插座并预留穿线孔。

- 全钢天平台

8.1材质及工艺要求

8.1.1整体全钢材质，无木质板材；柜体采用1.2mm优质冷轧镀锌钢板，方管骨架加固，满焊折弯成型。

8.1.2柜体表面酸洗磷化+环氧树脂静电喷塑，耐酸碱、耐腐蚀、防锈防静电。

8.1.3台面分区：周边12.7mm实芯理化板；中心60mm整块黑色天然花岗岩减震台面。

8.1.4配置高阻尼橡胶减震组件、国标防溅电源、金属可调水平地脚。

8.2结构和尺寸要求

8.2.1整体落地式，三级独立悬浮减震结构，花岗岩台面与柜体完全分离、无刚性连接。

8.2.2标准尺寸：900*600*850mm（长宽高），尺寸误差≤5mm。

8.2.3柜体封闭式全钢结构，边角圆弧倒角，外观整洁无外露螺丝。

8.3性能及安全要求

8.3.1满足十万分之一分析天平使用标准，隔绝地面、车流、人员走动震动，称量无共振。

8.3.2整体承重≥500kg，结构稳固长期不变形。

8.3.3全钢防火阻燃、绝缘防静电、耐腐蚀，实验室使用安全合规。

8.3.4环保无异味，整体质保≥3年，提供产品合格证明。

- 全钢高温台

9.1材质及工艺要求

9.1.1整体全钢落地结构，无木质板材；柜体≥1.2mm冷轧镀锌钢板，方管骨架加固，折弯满焊成型。

9.1.2柜体酸洗磷化+环氧树脂静电高温喷塑，耐高温、耐酸碱、防锈防腐、抗老化。

9.1.3台面：20mm厚天然大理石台面，耐高温、隔热阻燃、抗冲击、不变色开裂，适配电炉、马弗炉放置。

9.1.4配金属防锈可调地脚、加厚承重横梁，五金防腐耐用。

9.2结构和尺寸要求

9.2.1一体式加固承重结构，底部加装隔热垫板，阻隔高温传导柜体；圆弧倒角，无外露螺丝。

9.2.2外形尺寸：1000*800*600mm（长宽高），尺寸误差≤5mm。

9.2.3封闭式全钢柜体，承重加强设计，稳固不晃动。

9.3性能及安全要求

9.3.1台面耐温≥600℃，长期放置加热设备不开裂、不变形、不渗污。

9.3.2整体承重≥600kg，重载不变形，隔热防护，防止柜体高温老化。

9.3.3 防火阻燃、耐腐蚀、防静电，适配实验室高温加热实验工况。

9.3.4环保无异味，结构安全，整体质保≥3年，提供产品合格证

- 全钢水柜

10.1材质及工艺要求

10.1.1整体一体全钢结构，无木质板材；柜体采用1.2mm冷轧镀锌钢板，折弯满焊加固，双层加筋。

10.1.2 柜体经酸洗磷化+环氧静电喷塑工艺，耐酸碱、防水防潮、防锈防腐、耐实验室试剂腐蚀。

10.1.3配置实验室专用PP防腐水盆、铜质加厚下水配件、防臭存水弯、冷热进水龙头。

10.1.4五金铰链、拉手均为防腐防锈实验室专用五金，耐水汽不生锈。

10.2结构和尺寸要求

10.2.1落地封闭式全钢柜体，防水背板设计，柜体密闭防潮，边角圆弧倒角，无外露螺丝。

10.2.2底部加厚承重横梁，防水隔水设计，杜绝水汽侵蚀柜体。

10.2.3外形尺寸：1000*750*850mm（长宽高），尺寸误差≤5mm。

10.3性能及安全要求

10.3.1整体防水防渗、耐酸碱腐蚀，适配实验室清洗、试剂洗涤工况。

10.3.2柜体承重强、抗形变，长期潮湿环境不发霉、不生锈、不开裂。

10.3.3龙头耐酸碱耐腐蚀，下水管道防堵防臭，安装牢固不渗漏。

10.3.4防火环保、无异味，整体质保≥3年，提供产品合格证书。

- 移动岛台式工作台

11.1材质及工艺要求

11.1.1 框架：工业4040/4080欧标铝型材，阳极氧化处理，拼接内置角件紧固，拆装灵活、承重不变形。

11.1.2门板侧板：1.0mm冷轧钢板，酸洗磷化环氧喷塑，耐油污、耐腐蚀、不易生锈。

11.1.3台面：2mm绿色防静电胶皮台面，底面高密度木板衬底，防静电、耐磨、耐酸碱、防滑缓冲。

11.1.4配件：加厚金属合页、带锁柜门把手；静音PU万向脚轮，2只带刹车定位；侧边防滑推拉把手。

11.2结构和尺寸要求

11.2.1整体封闭式柜体结构，单开门带安全锁具，内部可加装分层隔板，侧边配备推拉扶手方便转运。

11.2.2底部四轮移动式设计，刹车轮锁定后柜体无滑动位移。

11.2.3外形尺寸：1200×600×750mm（长×宽×高），尺寸误差≤±5mm。

11.2.4型材框架无尖锐棱角，装配缝隙均匀，外观整洁。

11.3性能及安全要求

11.3.1防静电性能：台面表面电阻10⁶-10⁹Ω，可释放静电，保护电子元器件、精密仪器。

11.3.2承重性能：整体静态承重≥300kg，转运、放置重型工具无变形。

11.3.3移动安全：刹车轮锁止牢固，转运推行顺滑无卡顿；柜门锁具防盗，防止配件丢失。

11.3.4 防火环保无异味，整体质保≥3年，提供产品合格证。

- 配套件要求

- 12.1水盆
采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。含阻水盖、PP提笼等附件。

- 12.2滴水架

材质为高密度PP，单面，尺寸：630*450*120mm，滴水棒不少于50根， 分别配烧杯棒，长试管棒，小试管棒三种，可拆卸式滴水棒，方便实用。底部托盘中间设有排水孔，安装方式：壁挂式/台式。

12.3水龙头

12.3.1主体材料：直管：采用ø26*1.2mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
12.3.2陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。

- 执行标准

1.招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准。投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标方需要执行的标准，应当采用所供试验家具通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购试验家具的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购的试验家具没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购的试验家具如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6.采购试验家具所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室家具通用技术条件 | GB/T24820-2024 |  |
| 2 | 家具结构安全技术规范 | GB 28008-2024 |  |
| 3 | 家具中有害物质限量 | GB 18587-2024 |  |
| 4 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T 17657-2022 |  |
| 5 | 塑料家具通用技术条件 | GB/T 32487-2016 |  |
| 6 | 钢制家具通用技术条件 | QB/T 3826-2019 |  |
| 7 | 绿色产品评价家具 | GB/T 35607-2017 |  |

- 第四章  服务范围及服务方式

- 供货范围

### 一、供货范围

（一）一般界定

1、包括本技术标书所列明的采购清单以及试验家具正常使用所必需的材料等。

2、包括为保证试验家具正常使用所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括所供货的试验家具为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的材料等。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），投标方提供包含但不局限于采购货物一览表范围内容。

2.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物/服务单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

- 供货方式

### 一、供货方式

### 完全交钥匙方式，即本次采购招标至少包括以下服务：货物采购，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务等全流程范围。

### 二、供货地点

山东省济南市莱芜区莱城大道1188号

### 三、供货时间

1.自合同签订生效之日后，合同期内接甲方通知后40个日历日内供货到指定地点。

2.接续15个日历日之内安装调试完毕。

3.终验收在30个日历日之内完成。

4.本次采购项目多批次供货。

### 四、包装

1.所提供货物的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物完好无损。

五、运输

1.投标方应负责将货物运到目的地，并必须做到货物在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4.在每批货物发出后，应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物发出日期等相关内容。

5.货物运抵交货地点后，应负责货物的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

- 第五章   质保期及售后服务

- 质保期及质保要求

1.全部供货范围内的试验家具，除合同特别约定外，其质保期均自验收签字生效之日起12个月。

投标货物如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果出现主体、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.质量保证期满后，投标方保证向招标方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.质量保证期满后，如出现质量问题，投标方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由招标方承担。

7.质量保证：

7.1严格按照合同要求，向招标方提供符合设计标准、质量合格的工程。质量保证期不含投标方对其设备的排故时间，即在质量保证期内由投标方原因导致的故障，质量保证期顺延；重要部件在质量保证期间因发生故障进行更换，则此部件从更换时间重新开始计算质保期。

7.2严格检查和控制用于加工的材料质量。投标方提供的所有材料均应为符合国家有关质量标准的产品，并经招标方认可。

- 售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内上门提供免费技术支持；在质保期之外，应在接到通知后48小时内上门提供免费技术支持。

3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

4.投标方及时向招标方提供按合同规定的全部技术资料和图纸 ,无条件配合招标方的相关检查、验收工作。

5.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

6.质量保证期内所有保修服务方式均为上门保修，即由投标方派人员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

- 其它服务

1、若投标方所提供材料有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的检验、试验、化验等直接费用。

- 第六章   验收

- 验收基本条件

双方按照合同约定执行了合同，同时试验家具正常使用并经检验合格，则具备验收条件。

1.验收一般条件

1.1投标方已经按照要求提供了验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2所采购的试验家具应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤、无磕碰。

1.3所采购的试验家具的所有五金链接件及钢制配件等焊缝饱满、无残渣。

1.4所采购的试验家具的漆面应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象。

1.5所采购的试验家具的各类封边应严密、平整、无胶痕，无蹦茬。

1.6所采购的试验家具的技术参数及规格必须符合技术标书要求。

1.7所采购的试验家具的各类标准要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

1.8所采购的试验家具安装完毕，试用期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

1.9所采购的试验家具的质量、技术参数、规格要求等，达到签定的技术协议书和合同规定的验收标准。

2.验收基本要求

2.1出现下列问题之一，视作验收失败：

2.1.1在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

2.1.2一般性故障超过2次；

2.1.3更换的零部件货值超过总货值的3%。

2.2验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

2.3验收通过后双方共同签署验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

- 第七章  其他说明

- 技术文件一般内容要求

1.投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标采购的试验家具的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

4.投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

- 其他要求

为保证本技术标书所列采购试验家具的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

- 其他说明

1.投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购试验家具的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

4.为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。