中国重汽集团济南卡车股份有限公司车身部

压型中冲线自动送料机构更新项目招标公告

一、采取公开招标采购。

二、招标内容：车身部压型中冲线自动送料机构更新项目

服务地点：中国重汽集团济南卡车股份有限公司压型现场分部

项目概况：

招标设备名称、数量： 压型中冲线自动送料机构1套

1、自动送料机构必须满足功能要求：能够实现钢材卷料的便捷安装、开卷、收卷，实现卷料校平，实现卷料可调自动送进，并能够实现整机与机床的自动连续生产。

2、自动送料机构须结构紧凑、自动化、集成化，三合一集成优先，满足现场场地安装要求。

3、开卷机须方便卷料的安装，有压料装置、防散料、防缠绕装置保障安全，卷筒扩张器使用液压张紧。开卷机能正、反转实现放料和收料功能。能够实现放料变频调速控制，满足不同产品送进要求。开卷机需配备上料小车，将卷料穿套安装在开卷机卷筒上。上料小车须实现自动行走和举升功能。

4、校平机采用多辊整平，消除材料褶皱。校平机须根据不同的板厚进行角度和压下量的调整，满足不同规格卷料的使用要求。校平机采用变频调速，满足不同产品送料速度的需求。辊轮须进行强化处理，提高表面硬度，保障产品质量和使用寿命。

5、伺服送料机采用伺服马达驱动，能准确输出材料设定的长度，精度满足产品要求。

6、自动送料机构整线采用PLC集中控制，外围采用栅栏围挡。整线采取多处连锁装置及紧急停止装置，保证整线安全可靠运行。若某地方出现故障，全线会紧急停止运行。全线采用光电料弧控制方式（或者同等效能控制方式），与压力机匹配运行顺畅，不得出现拽料、拖料等不同步现象。

7、中标方提供设备主要部件的规格型号和品牌明细。气动、液压系统主要部件采用国际知名品牌，电气主要控制元件PLC、伺服控制器、变频器及人机操作界面采用进口品牌。

8、中标方负责设备运输、安装、调试，包工包料交钥匙交付。项目工期自设备到场之日起，7个工作日内完成设备调试。中标方须安排技术人员陪产7个工作日，试生产正常后进行验收交付。整线质保期2年，质保期出现设备故障，须24小时内响应，到现场解决问题。

9、中标方须移交甲方相应的技术资料及附属的配件，包含但不限于：机械原理图，电气原理图，操作手册，设备说明书，PLC程序备份，数据线，备件明细等。

10、中标方负责现场培训，确保受训人员能够熟练操作设备进行生产，维修人员能进行规范维护保养以及一般故障排除。

主要技术参数：

a)自动送料机构需要满足以下技术参数：

1）.料宽度：75-900mm

2）.料厚度：0.9-3mm

3）.卷料内径：500mm

4）.卷料外径：1000-1500cm

5）.最大料重：35000Kg

6）.送料速度：1.5-15m/min  或者  循环时间：＜5sec

7）.送料精度：±0.1mm

8）.送料方向：由左向右

9）.送料高度：1150mm

10）.校平辊：≥9辊

11）.送料辊：≥4辊

12）.送料小车举升行程：≥300mm

13）.围栏高度：≥200mm

b)使用寿命：至少  10  年

c)质保期至少为   2年

性能要求：

选择以送料精度高，技术性能高，安全可靠，通用性强，集成度高，技术服务优良等为原则，能够实现自动送料与级进模连续生产，产品质量稳定，保障生产效率。

三、投标方资格要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，具有相应的生产制造、供货及安装能力；如代理商参与投标，须出具代理资质证明；

2、公司注册资本不少于50万元（人民币）；

3、必须具有三年以上的相关工作经历和成功的类似工程案例；

4、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

5、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。需提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告复印件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

6、近三年内在经营活动中没有违法违纪行为；投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标业务相关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

四、招标项目报名及文件的获取：

1、报名时间：凡有意参加者请于本招标公告下发之日起19天内（截止到5月9日）。

2、报名方式：将填写好的《投标人报名表》、企业资质等报名资料发送扫描件至招标方联系人微信或邮箱，同时提供投标方联系人、联系方式。

3、 报名地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司。

4、招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过邮件或微信形式发送投标人。

（在“中国重汽e采通”http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login平台完成注册。按照“中国重汽e采通”非生产供应商注册手册进行注册，登录后选择对应的项目，点击应标后上传资质文件，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。如有问题请及时电话联系工作人员）

五、应标截止时间：2023年5月9日23:00时 (北京时间)，投标截止时间：2023年5月12日上午8:30时 (北京时间)。开标时2023年5月12日上午9:00时 (北京时间)，请携带相应公司证件原件以备现场审核。

六、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

电话：18963592129                  联系人：时爽爽

- 附件：投标人报名表

- 投标人报名表

公章：

| 项目名称 | 车身部压型中冲线自动送料机构更新项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：             联系电话：

- 电子邮箱：